虚拟仪器课程设计作业

- 部分设计选题及要求

- 声卡音频信号分析仪

- 利用笔记本声卡作为数据采集设备，录制外部声音(麦克风输入或播放的音频文件)

- 实现音频信号的采集、频谱分析，实时显示时域波形和频域频谱（FFT分析）；

- 计算音频信号的幅值、频率、信噪比（SNR）。

- 可扩展功能：

  - 音频滤波器设计，如低通/高通，对音频降噪

  - 生成特定频率的正弦波信号（声卡输出测试音）。

  - 音调识别、音乐播放器等

- 基于声卡的语音识别系统

- 利用笔记本声卡采集语音信号

- 实现简单的语音命令识别

- 可扩展功能：语音特征提取、模式匹配

- 虚拟频谱分析仪

- 采样频率、采样点数、信号频率、幅值和初相位可调；

- 时域信号实时显示、频域信号实时显示；

- 分析正弦波、方波和白噪声等信号的频谱特性。

- 功率谱测量

- 谐波分析

- 智能家居环境监测系统

- 使用NI myDAQ的温度、湿度、光强传感器

- 实现环境参数的实时监测和记录

- 可扩展功能：数据存储、报警系统

- Proteus与LabVIEW联合仿真平台

- 设计一个完整的电子系统（如温度控制系统）

- 在Proteus中实现硬件电路，如在Proteus中设计LM35温度传感器电路，输出模拟电压信号

- 通过虚拟串口（COMPIM组件）将仿真数据发送至LabVIEW

- 使用LabVIEW实现控制算法和人机界面。实时显示温度曲线和历史数据；超温报警（如温度>30℃触发声音报警）

- 智能交通灯控制系统

- Proteus中设计交通灯电路（红绿灯+数码管倒计时）；

- LabVIEW通过TCP/IP或虚拟串口与Proteus通信，发送控制指令

- 界面设计：

  - LabVIEW前面板显示交通灯状态和倒计时

  - 支持手动/自动模式切换

- 学生自选的、经教师认可的课题。

- 设计报告要求

- 每个题目一份报告，字数3000到5000

- 报告内容包括：

- 功能要求

- 方案设计及论证

- 程序设计及说明

- 实验测试记录

- 分析与结论

- 心得体会

- 参考文献

- 评分重点

- 功能完整性（60%）

- 界面友好性（20%）

- 创新性（10%）

- 报告质量（10%）